Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

Отчёт по лабораторной работе Lab2_Z1

по дисциплине «Проектирование реконфигурируемых гибридных вычислительных систем»

Выполнил студент гр.

Тищенко А. А.

(подпись)

Преподаватель:	                              Антонов А.П.

(подпись)

“___” _____________ 2025 г.

Санкт-Петербург

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК РИСУНКОВ	3

ЗАДАНИЕ	4

ИСХОДНЫЙ КОД ФУНКЦИИ	6

ИСХОДНЫЙ КОД ТЕСТА	7

ИСХОДНЫЙ КОД КОМАНДНОГО ФАЙЛА	7

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ	9

Блочные интерфейсные сигналы и сигналы для возвращаемого значения	9

Временные диаграммы	11

Сравнение аппаратных затрат	12

Сравнение результатов планирования	13

Port-Level протоколы	13

ВЫВОДЫ	16

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Исходный код функции	6

Рисунок 2. Заголовочный файл	6

Рисунок 3. Исходный код теста	7

Рисунок 4. Исходный код командного файла	8

Рисунок 5. Блочные интерфейсные сигналы для sol1	9

Рисунок 6. Блочные интерфейсные сигналы для sol2	10

Рисунок 7. Сигналы для возвращаемого значения sol1	10

Рисунок 8. Сигналы для возвращаемого значения sol2	11

Рисунок 9. Временная диаграмма для sol1	11

Рисунок 10. Временная диаграмма для sol2	12

Рисунок 11. Сравнение аппаратных затрат решений	12

Рисунок 12. Schedule viewer для sol1	13

Рисунок 13. Schedule viewer для sol2	13

Рисунок 14. Port-level протоколы для sol1	14

Рисунок 15. Port-level протоколы для sol2	14

Рисунок 16. Часть сравнения отчётов sol1 и sol2	16

ЗАДАНИЕ

- Создайте на языке С++ (не обязательно использовать Vitis, вместо него можно использовать любое IDE):

  - файл  lab2_z1.h (пример файла на Си - в приложении и в папке C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z1\source\C_Exmpl) и сохраните его в папке  C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z1\source

  - файл c описанием функции -  файл lab2_z1.cpp (пример файла на Си - в приложении и в папке C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z1\source\C_Exmpl) и сохраните его в папке  C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z1\source

    - Файл lab2_z1.cpp  должен появиться в разделе Source

  - файл c описанием теста -  файл lab2_z1_test.cpp (пример файла на Си - в приложении и в папке C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z1\source\C_Exmpl) и сохраните его в папке  C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z1\source

    - Файл lab2_z1_test.cpp  должен появиться в разделе Test Bench

    - должен обеспечивать

      - запуск функции 3 раза,

      - заполнение данных случайными числами.

      - Очистку *res между запусками функции

      - проверку правильности вычисленного результата и формирование признака успешного/неуспешного выполнения для каждого запуска функции,

- Отладьте функцию и тест (при неправильном результате в любом из запусков функции должен сообщать об ошибке).

- Создайте скрипт lab2_z1.tcl (сохраните его в папке C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z1) автоматизирующий процесс:

  - Создания проекта lab2_z1,

      - Микросхема: xa7a12tcsg325-1Q

      - Период тактового сигнала: 8нс, uncertainty 1нс.

  - Подключения файла lab2_z1.cpp, lab2_z1.h (папка source ),

  - Подключения файла lab2_z1_test.cpp (папка source),

  - Си моделирования

  - Создания решений

    - sol1,

      - Block Level I/O interface по умолчанию

      - Синтез

      - С/RTL cosimulation (с опцией полной трассировки)

    - sol2,

      - Block Level I/O interface ap_ctrl_none

        - Для упрощения – пример задания:

          - set_directive_interface -mode ap_ctrl_none "lab2_z1"

      - Синтез

      - С/RTL cosimulation (с опцией полной трассировки)

- Отладьте и проверьте работу созданного скрипта.

- После выполнения скрипта откройте GUI

- Убедитесь, что созданы все решения

- Задание 1:

  - Для решения sol1 выпишите созданные блочные интерфейсные сигналы + сигналы для возвращаемого значения

  - Сделайте снимок экрана временной диаграммы, поясняющий работу сигналов блочного интерфейса, включая возвращаемое значение.

- Задание 2:

  - Для решения sol2 выпишите созданные блочные интерфейсные сигналы + сигналы для возвращаемого значения

  - Сделайте снимок экрана временной диаграммы, поясняющий работу сигналов блочного интерфейса, включая возвращаемое значение.

- Задание 3:

  - В чем отличия и сходства блочных интерфейсов решений sol1 и sol2

- Задание 4:

  - Используя средства HLS сравните для решений sol1 и sol2

    - аппаратные затраты

    - результаты планирования (Schedule viewer)

- Задание 5:

  - Для решения sol1 и sol2 выпишите использованные Port-Level протоколы (тип передаваемого параметра – использованный протокол). Объясните почему были выбраны именно эти протоколы.

ИСХОДНЫЙ КОД ФУНКЦИИ

Исходный код синтезируемой функции приведён на Рисунок 1.

Рисунок 1. Исходный код функции

Типы входных и выходных переменных определены в заголовочном файле (Рисунок 2).

Рисунок 2. Заголовочный файл

ИСХОДНЫЙ КОД ТЕСТА

Исходный код теста для проверки функции приведен на Рисунок 3. Тест обеспечивает проверку корректной работы функции.

Рисунок 3. Исходный код теста

ИСХОДНЫЙ КОД КОМАНДНОГО ФАЙЛА

Исходный код командного файла представлен на Рисунок 4. Скрипт создаёт новый проект (open_project -reset), добавляет исходный файл с описанием функции (add_files ./source/lab2_z1.cpp) и задаёт верхний модуль (set_top lab2_z1), после чего подключает тестовый файл (add_files -tb ./source/lab2_z1_test.cpp). Затем он открывает решение sol1 (open_solution -reset sol1), задаёт целевое устройство (set_part), параметры тактирования (create_clock, set_clock_uncertainty), выполняет моделирование на уровне C (csim_design -clean), синтез (csynth_design) и косимуляцию (cosim_design). После этого скрипт создаёт второе решение sol2 с теми же параметрами устройства и тактирования, но добавляет директивы конвейеризации (set_directive_pipeline) и интерфейс без управляющего порта (set_directive_interface), затем повторяет шаги синтеза и косимуляции.

Рисунок 4. Исходный код командного файла

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

Блочные интерфейсные сигналы и сигналы для возвращаемого значения

На Рисунок 5 приведены интерфейсные сигналы решения sol1. В этом решении используется стандартный тип верхнего уровня управления ap_ctrl_hs. Он формирует типичные для HLS-блоков сигналы управления — ap_start, ap_done, ap_idle и ap_ready, обеспечивающие синхронизацию начала и окончания работы модуля. Кроме того, присутствуют сигналы тактирования (ap_clk) и сброса (ap_rst), необходимые для синхронизации и инициализации работы блока.

Рисунок 5. Блочные интерфейсные сигналы для sol1

На Рисунок 6 приведены интерфейсные сигналы решения sol2. В этом решении интерфейс управления изменён на ap_ctrl_none, из-за этого в нём нету сигналов ap_start, ap_done, ap_idle и ap_ready, а только ap_clk и ap_rst. Это означает, что модуль начинает работу автоматически при подаче тактового сигнала и не требует внешнего управления.

Рисунок 6. Блочные интерфейсные сигналы для sol2

Сигналы для возвращаемого значения представлены на Рисунок 7 (для sol1) и Рисунок 8 (для sol2). Видно, что интерфейс входных и выходных данных идентичен для обоих решений. В обоих случаях аргументы функции (inA, inB, inC, res) отображаются на аппаратные порты с соответствующими именами. Результат вычислений передаётся через порт res. Сигнал res_ap_vld показывается готовность данных. Возвращаемое значение функции (переменная temp типа int) подаётся на аппаратный порт ap_return.

Рисунок 7. Сигналы для возвращаемого значения sol1

Рисунок 8. Сигналы для возвращаемого значения sol2

Временные диаграммы

Временные диаграммы представлены на Рисунок 9 (для sol1) и Рисунок 10 (для sol2).

Рисунок 9. Временная диаграмма для sol1

Рисунок 10. Временная диаграмма для sol2

Сравнение аппаратных затрат

Таблица со сравнением аппаратных затрат решений представлена на Рисунок 11.

Рисунок 11. Сравнение аппаратных затрат решений

Сравнение результатов планирования

Результаты планирования для sol1 представлены на Рисунок 12.

Рисунок 12. Schedule viewer для sol1

Результаты планирования для sol2 представлены на Рисунок 13.

Рисунок 13. Schedule viewer для sol2

Port-Level протоколы

Протоколы для sol1 представлены на Рисунок 14, для sol2 на Рисунок 15.  Видно, что они совпадают для обоих решений.

Рисунок 14. Port-level протоколы для sol1

Рисунок 15. Port-level протоколы для sol2

Для параметров inA, inB, inC типа short используется протокол ap_none, то есть они передаются в модуль без дополнительных сигналов синхронизации или подтверждения готовности. Такие порты считываются синхронно с таковым сигналом.

Для параметра res типа int используется протокол ap_vld, при котором вместе с основным выходным сигналом формируется дополнительный выходной сигнал res_ap_vld, сообщающий о готовности данных.

Параметр return (возвращаемое значение функции) типа int передаётся через порт ap_return с помощью протокола ap_none.

ВЫВОДЫ

Рисунок 16. Часть сравнения отчётов sol1 и sol2

По​‍​‌‍​‍‌ результатам синтеза видно, что у обоих решений (sol1 и sol2) одинаковая задержка (latency = 3 такта). Но наблюдается значительная разница в аппаратном потреблении: количество триггеров (FF) увеличилось с 4 для sol1 до 84 для sol2, число логических элементов LUT — с 60 до 73. Увеличение аппаратных ресурсов во sol2 связано с использованием интерфейса ap_ctrl_none, при котором модуль работает без управляющих сигналов. При конвейеризации требуется дополнительная логика для организации передачи данных между стадиями, а отсутствие управляющих сигналов частично переносит логику на управляющие триггеры и LUT.

Несмотря на больший расход ресурсов, sol2 имеет преимущество в потенциальной производительности при многократном или постоянном использовании, так как интервал между запусками (interval) уменьшен и равен 1 такту вместо 4 у sol1.