Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

Отчёт по лабораторной работе Lab2_Z2

по дисциплине «Проектирование реконфигурируемых гибридных вычислительных систем»

Выполнил студент гр.

Тищенко А. А.

(подпись)

Преподаватель:	                              Антонов А.П.

(подпись)

“___” _____________ 2025 г.

Санкт-Петербург

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК РИСУНКОВ	3

ЗАДАНИЕ	4

ИСХОДНЫЙ КОД ФУНКЦИИ	7

ИСХОДНЫЙ КОД ТЕСТА	8

ИСХОДНЫЙ КОД КОМАНДНОГО ФАЙЛА	9

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ	10

Port Level протоколы для аргументов функции	10

Временные диаграммы	12

Сравнение аппаратных затрат	13

Сравнение результатов планирования	13

C/RTL Cosimulation	14

Создание решение sol3 через GUI	15

ВЫВОДЫ	19

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Исходный код функции	7

Рисунок 2. Заголовочный файл	7

Рисунок 3. Исходный код теста	8

Рисунок 4. Исходный код командного файла	9

Рисунок 5. Отчёт по синтезу для sol1	10

Рисунок 6. Блочные интерфейсные сигналы для sol2	11

Рисунок 7. Временная диаграмма для sol1	12

Рисунок 8. Временная диаграмма для sol2	12

Рисунок 9. Сравнение аппаратных затрат решений	13

Рисунок 10. Schedule viewer для sol1	13

Рисунок 11. Schedule viewer для sol2	14

Рисунок 12. С/RTL Cosimulation для sol1	14

Рисунок 13. С/RTL Cosimulation для sol2	15

Рисунок 14. Создание решения sol3	15

Рисунок 15. Исходный код с добавлением out_arr	16

Рисунок 16. Исходный код заголовочного файла с добавлением out_arr	16

Рисунок 17. Открытие панели с директивами	17

Рисунок 18. Создание директивы	17

Рисунок 19. Просмотр директив решения	18

Рисунок 20. Результат синтеза решения sol3	18

Рисунок 21. Часть сравнения отчётов sol1 и sol2	19

ЗАДАНИЕ

- Создайте на языке С++ (не обязательно использовать Vitis, вместо него можно использовать любое IDE):

  - файл  lab2_z2.h (пример файла на Си - в приложении и в папке C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z2\source\C_Exmpl) и сохраните его в папке  C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z2\source

  - файл c описанием функции -  файл lab2_z2.cpp (пример файла на Си - в приложении и в папке C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z2\source\C_Exmpl) и сохраните его в папке  C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z2\source.

Алгоритм:

  - Функция последовательно считывает элементы входного массива (размер массива - N элементов.), заполненного случайными целыми числами (тип short), имеющими значения от 0 до M-1.

  - Функция подсчитывает количество появлений чисел от 0 до M-1 во входном массиве и записывает полученные значения в соответствующие элементы (с 0 до M-1)  выходного массива (размер массива -  M элементов типа short).

  - файл c описанием теста -  файл lab2_z2_test.cpp (пример файла на Си - в приложении и в папке C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z2\source\C_Exmpl) и сохраните его в папке  C:\Xilinx_trn\HLS2025\labs\lab2\lab2_z2\source

  - Тест должен обеспечивать

    - Запуск функции 3 раза

      - каждый раз с новым начальным значением от генератора случайных чисел (от 0 до M-1).

      - Перед следующим запуском функции не забудьте обнулить формируемый функцией выходной массив.

    - Формирование исходного входного массива, заполненного случайными числами.

      - N=16, M=8 (задать в h файле)

    - проверку правильности полученного функцией результата (сравнение полученного функцией массива и ожидаемого массива, вычисленного в тесте с использованием другого, не такого как в функции, алгоритма построения гистограммы ) и формирование признака успешного/неуспешного выполнения для каждого запуска функции.

- Отладьте функцию и тест (при неправильном результате в любом из запусков функции должен сообщать об ошибке).

- Создайте скрипт lab2_z2.tcl автоматизирующий процесс:

  - Создания проекта lab2_z2,

      - Микросхема: xa7a12tcsg325-1Q

      - Период тактового сигнала: 10 нс, uncertainty 1нс.

  - Подключения файла lab2_z2.c (папка source ),

  - Подключения файла lab2_z2_test.c (папка source),

  - Си моделирования

  - Создания решений

    - sol1

      - Block Level и Port Level установлены по умолчанию

      - Синтез решения

      - С/RTL cosimulation (с опцией полной трассировки)

    - sol2

      - Block Level I/O по умолчанию

      - Port Level I/O interface ap_fifo ТОЛЬКО для входного массива (входного аргумента функции)

        - Для упрощения можно задать эти настройки в GUI пакета и

скопировать их из автоматически создаваемого пакетом файла

directives.tcl в файл lab2_z2.tcl

Пример директивы:

set_directive_interface -mode ap_fifo "lab2_z2" inA_ar

      - Синтез решения

      - С/RTL cosimulation (с опцией полной трассировки) решения

- Отладьте и проверьте работу созданного скрипта.

- После выполнения скрипта откройте GUI

- Убедитесь, что созданы все решения

- Задание 1:

  - Для решения sol1 выпишите протоколы, использованные для портов (аргументов) функции.

  - Приведите временные диаграммы сигналов для двух аргументов функции, полученные в  С/RTL cosimulation.

- Задание 2:

  - Для решения sol2 выпишите протокол, использованный входного аргумента функции (inA_ar).

  - Приведите временные диаграммы сигналов для входного аргумента функции, полученные в  С/RTL cosimulation.

    - Чем они отличаются от временных диаграмм решения sol1?

- Используя средства HLS сравните полученные решения

  - аппаратные затраты

  - результаты планирования (Schedule viewer)

  - С/RTL cosimulation

- В GUI пакета:

  - создайте решение sol3, для которого

  - Block Level I/O по умолчанию

  - Port Level I/O interface  ap_fifo ТОЛЬКО для  аргумента out_ar

    - Пример:

set_directive_interface -mode ap_fifo "lab2_z2" out_ar

  - Осуществите его синтез

- Задание 3: объясните полученный результат

ИСХОДНЫЙ КОД ФУНКЦИИ

Исходный код синтезируемой функции приведён на Рисунок 1.

Рисунок 1. Исходный код функции

Типы входных и выходных переменных определены в заголовочном файле (Рисунок 2).

Рисунок 2. Заголовочный файл

ИСХОДНЫЙ КОД ТЕСТА

Исходный код теста для проверки функции приведен на Рисунок 3. Тест обеспечивает проверку корректной работы функции.

Рисунок 3. Исходный код теста

ИСХОДНЫЙ КОД КОМАНДНОГО ФАЙЛА

Исходный код командного файла представлен на Рисунок 4. Скрипт создаёт новый проект (open_project -reset), добавляет исходный файл с описанием функции (add_files ./source/lab2_z2.cpp) и задаёт верхний модуль (set_top lab2_z2), после чего подключает тестовый файл (add_files -tb ./source/lab2_z2_test.cpp). Затем он открывает решение sol1 (open_solution -reset sol1), задаёт целевое устройство (set_part), параметры тактирования (create_clock, set_clock_uncertainty), выполняет моделирование на уровне C (csim_design -clean), синтез (csynth_design) и косимуляцию (cosim_design). После этого скрипт создаёт второе решение sol2 с теми же параметрами устройства и тактирования, но добавляет директиву set_directive_interface -mode ap_fifo "lab2_z2" inA_ar, затем повторяет шаги синтеза и косимуляции.

Рисунок 4. Исходный код командного файла

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

Port Level протоколы для аргументов функции

Информацию о Port Level протоколах для аргументов функции можно получить из отчётов по синтезу решений. Отчёты представлены на Рисунок 5 для sol1, Рисунок 6 для sol2.

Рисунок 5. Отчёт по синтезу для sol1

В случае sol1 inA_ar и io_ar имеют тип short* и используют протокол ap_memory, обеспечивающий обращение к элементам массивов через память с адресацией. Такой интерфейс формирует набор сигналов (address, ce, we, d, q), необходимых для чтения и записи данных в память.

Рисунок 6. Блочные интерфейсные сигналы для sol2

В случае sol2 входной аргумент inA_ar использует протокол ap_fifo, что обеспечивает последовательную передачу данных по принципу First-In-First-Out.

Временные диаграммы

Временные диаграммы представлены на Рисунок 7 (для sol1) и Рисунок 8 (для sol2).

Рисунок 7. Временная диаграмма для sol1

Рисунок 8. Временная диаграмма для sol2

На временной диаграмме для sol2 (Рисунок 8) в разделе C Inputs видно, что для inA используется интерфейс fifo, в то время как у sol1 (Рисунок 7) в разделе C Inputs для inA указан интерфейс memory.

Сравнение аппаратных затрат

Таблица со сравнением аппаратных затрат решений представлена на Рисунок 9.

Рисунок 9. Сравнение аппаратных затрат решений

Сравнение результатов планирования

Результаты планирования для sol1 представлены на Рисунок 10.

Рисунок 10. Schedule viewer для sol1

Результаты планирования для sol2 представлены на Рисунок 11.

Рисунок 11. Schedule viewer для sol2

C/RTL Cosimulation

Результаты С/RTL Cosimulation для sol1 представлены на Рисунок 12, а для sol2 на Рисунок 13.

Рисунок 12. С/RTL Cosimulation для sol1

Рисунок 13. С/RTL Cosimulation для sol2

Создание решение sol3 через GUI

Через меню Project > New Solution открываем окно создания нового решения (Рисунок 14).

Рисунок 14. Создание решения sol3

По заданию, нужно установить интерфейс ap_fifo для параметра out_ar. Поскольку в исходном коде его не было, нужно его добавить. Новый исходный код представлен на Рисунок 15, заголовочный файл на Рисунок 16. Указать интерфейс для io_ar нельзя, так как этот интерфейс можно указать только входным, либо только выходным массивам.

Рисунок 15. Исходный код с добавлением out_arr

Рисунок 16. Исходный код заголовочного файла с добавлением out_arr

С помощью меню Windows > Show View > Directive открываем панель с директивами (Рисунок 17). Затем через Explorer открываем lab2_z2.cpp.

Рисунок 17. Открытие панели с директивами

Нажимаем правой кнопкой мыши по io_ar и нажимаем на кнопку Insert Directive. В появившемся окне в поле Directive Type выбираем вариант INTERFACE, а в поле mode вариант ap_fifo (Рисунок 18).

Рисунок 18. Создание директивы

Чтобы проверить результат, можно в Explorer раскрывать sol3 > constraints > directives.tcl (Рисунок 19).

Рисунок 19. Просмотр директив решения

Теперь можно запустить синтез решения. Его результат представлен на Рисунок 20.

Рисунок 20. Результат синтеза решения sol3

ВЫВОДЫ

Рисунок 21. Часть сравнения отчётов sol1 и sol2

На Рисунок 21 приведено сравнение трёх решений (sol1, sol2, sol3), выполненное в среде Vitis HLS. Из анализа отчёта видно, что целевая частота для всех решений составляет 10 нс, а оценённая – 6,45 нс. Минимальная латентность наблюдается у решения sol2 (61 цикл против 77 циклов у sol1 и sol3). Аппаратные затраты (LUT, FF, BRAM, DSP) практически одинаковы, что показывает, что изменение интерфейсов не повлияло на ресурсную сложность проекта, но сказалось на производительности за счёт потоковой передачи данных через ap_fifo для входного массива.